Памятка по правилам пользования бытовым газовым оборудованием

Во избежание вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила: - не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны максимально; - не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе; - не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, незнакомым с устройством газовых приборов; - при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами; - после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты; Во избежание несчастных случаев воспрещается: - открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке; - снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку; - стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами; - самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы; - привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки; - при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой; - зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь; - пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для отопления помещения не допускается; Наряду с природным газом очень часто применяют сжиженный газ в баллонах. Значительная часть пожаров в жилых домах - следствие взрыва баллонов из-за недопустимого нагрева внутри него, при котором нарастает давление и происходит взрыв. Нередко к этому приводит попытка ликвидировать обледенение запорно - регулирующего устройства (в зимнее время), применение открытого огня. Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от пользования сжиженным газом необходимо; - газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л. или не более 27 л. каждый), а также снаружи; - запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара; неисправные газовые баллоны необходимо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт своими силами категорически запрещается; - газовый баллон должен быть расположен внутри дома на расстоянии 1 метра от плиты, не менее 1 метра от радиаторов отопления, не менее 2 метров от топочной дверцы печи; При обнаружении запаха газа в помещении необходимо: - выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе; - не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем; - проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»; - если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.